T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SİVAS MERKEZ

Sivas Fen  Lisesi

Bilgisyar Bilimi Dersi

Rapor

| Rapor No | Proje-1 |
| --- | --- |
| Rapor Tarih | 29.11.2017 |
| Proje Adı | Arduino ile Çizgi Takip Eden Robot |

Bilgisayar Bilimi Öğretmeni

Ersin TÜTÜNCÜ

2017-2018

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SİVAS MERKEZ

Sivas Fen  Lisesi

Proje Grup

| Proje Görev | Numara | Ad-Soyad |
| --- | --- | --- |
| Proje Yönetimi | 107 | Beyza Dişli |
| Doküman Yönetimi | 440 | Zülal Toy |
| Lojistik Yönetim | 409 252 | Elif Sultan Akgül Sena Belinay Yüksek |
| Yazılım Geliştirme | 307 | Aydın Can Çelik |
| Web ve GitHub Yönetimi | 377 | Ömer Karakoç |
| Sunum Yönetimi | 107 | Beyza Dişli |

ÖZET

Birinci proje kapsamında kullanılan elemanlar ile çizgi takip eden robot yapılacaktır. Bu projeden belirlenmiş olan çizgiyi sorunsuz ve istenen bir şekilde izleyerek pisti tamamlaması beklenmektedir. Bu amaçla kullanılacak olan QTR8A çizgi sensörünün siyah ve beyaz gibi renk ayrımı yapabilmesi sayesinde gerekli kodlamalar ile robot istenilen siyah çizgi üzerinde pisti tamamlayacaktır. Proje gerçekleştirilirken devre tasarımı, devre elemenlarının lehimlenmesi, test ve deneme aşamaları, kodlama, sunum gibi aşamalar gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler

Arduino,Çizgi İzleyen Robot,QTR8A,Çizgi Sensörü,

ABSTRACT

The elements used in the first project and the robot following the line will be made. It is expected to complete the runway by following the line that is determined from this project without any problems. The QTR8A line sensor to be used for this purpose can distinguish between black and white color, so that the robot will complete the run on the desired black line with the necessary coding. During the project, stages such as circuit design, soldering of circuit elements, testing and testing stages, coding, presentation will be realized.

Key Words

Arduino, Line Follower Robot, QTR8A,Line Follower Sensor

Proje Görev Dağılımı Listesi ve Görev Dağılımı Açıklaması

- Görev Dağılımı ve Sorumlusu

| Proje Yönetimi | Görev dağılımı ve takibinden sorumlu kişi, aynı zamanda proje grubunun çalışma takvimini ve düzenini ayarlamaktadır.Grupta bulunan kişilerle iletişim halinde olup projenin yönetimini sağlar. | Ad-Soyad Beyza Dişli |
| --- | --- | --- |
| Döküman Yönetimi | Projenin tüm tasarım ve çizimlerinden,proje raporunun sunulmasından,dökümanların uygun forma getirilmesinden kodlamaya ait diagram ve modellerin hazırlanması ve web sitesi tasarımından sorumlu olan kişidir. | Zülal Toy |
| Lojistik Yönetimi | Projede kullanılacak tüm elemanların, malzemelerin belirlenmesi ve temin edilmesi,en uygun tasarımın yapılması için geliştirmelerin yapılmasıyla ve projenin donanımsal kısmının tanıtılması ile ilgilenen kişidir. | Elif Sultan Akgül Sena Belinay Yüksel |
| Yazılım Geliştirme Yönetimi | Yazılım için araştırmaların yapılması, yazılım aşamalarının proje grubuna dağıtılması,Yazılım ile ilgili raporların hazırlanarak ilgili bölüme(döküman yönetimine) aktarılması yazılım ve süreç testlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgilenen kişidir. | Aydın Can Çelik |
| WEB ve GitHub Yönetimi | Proje tanıtımı için WEB sayfasının hazırlanması, projenin GitHub yönetiminin yapılması,döküman yöneticisinden almış olduğu raporlar ile WEB sitesine ve GitHub'a işlemekle sorumlu olan kişidir. | Ömer Karakoç |
| Sunum Yönetimi | Proje teslim zamanında sunumun, yapılan tüm işlemlerin uygun bir biçimde anlatılmasından,rapor ve evrakların eksiksiz bir şekilde sunulmasından ve önerilere, sorulara uygun çözümler üretmekten sorumludur. | Beyza Dişli |

- Görev süresince sürdürülen eylemler

| 1.Hafta | Proje Hakkında Bilgi Edinme |
| --- | --- |
| 2.Hafta | Malzeme Seçimi |
| 3.Hafta | Mekanik ve Elektronik Tasarım |
| 4.Hafta | Yazılım |
| 5.Hafta | Grup elemanlarına ait iş yükünün tamamlanması (rapor,web,github) |

- Yoklama Çizelgeleri

| AD-SOYAD Elif Sultan Akgül | 15.02.2017 + | 22.02.2017 + | 01.03.2017 + | 08.03.2017 + | 14.03.2017 + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zülal Toy | + | + | + | + | + |
| Beyza Dişli | + | + | + | + | + |
| Sena Belinay Yüksel | + | + | + | + | + |
| Ömer Karakoç | + | + | + | + | + |
| Aydın Can Çelik | + | + | + | + | + |

Haftalık İş Katkı Cetvelleri

|  | Yapılan iş |
| --- | --- |
| 15.02.2017 | Proje araştırması |
| 22.02.2017 | Malzeme Teminatı |
| 01.03.2017 | Elektronik ve Mekanik Tasarım |
| 08.03.2017 | Yazılım |
| 14.02.2017 | Deneme ve Test Aşamaları |

GİRİŞ

1.Projenin Açıklaması

Yapılan projede amaç; hazırlanan pistte, çizgiyi takip edebilecek bir çizgi izleyen robot tasarımı gerçekleştirebilmektir. Robot yolu öz denetimli olarak takip etmelidir.Robotun çalışma prensibi;QTR-8A çizgi sensörü ile döndürülen değerler şart yapıları ile hesaplamaları sayesinde robotun konumunu güncelleyerek pisti tamamlamaktır.Robot ilerlerken hedeflenen çizgi robotun sağ tarafında kalırsa motorlar gerekli komutlarla sağ tarafa,sol tarafında kalırsa sol tarafa yönecelecektir.Dönme işlemi de hedeflenen çizgiye gelene kadar devam edecektir.Çizgi üzerindeyken robot düz devam edecektir.

3.Donanım Yapısı:

a.Gömülü Sistemler Mimarisi ve Devre Tasarımı

|  | Arduino UNO 2560 Klon Arduino üzerinde orjinalinde olduğu gibi yine ATmega328 işlemcisi bulunmaktadır. Ancak orjinal üründe DIP model, bu üründe ise SMD model bulunmaktadır. Ürün klon olmasına rağmen kristalin yakınında yapılmış olan pin topluluğu(4 x GND, 2 x 5V, 2 x 3.3V, 1 x RX/TX, 1 x SCL/SDA) ve dişi headerların yanına lehimle tutturabileceğiniz harici pin delikleri bulunmaktadır. Bu board da orjinal üründen farklılaşan ve güzel düşünülmüş olan 12 adet ekstra pin olmasıdır. Bunlar projelerde çokça kullanılan ve genelde Arduino Uno R3 pinlerinin yetmedi dediğimiz RX/TX, SCL/SDA, 3.3V/5V ve GND pinleri olur. |
| --- | --- |
|  | L298N Voltaj Regulatörlü Çift Motor Sürücü Kartı 24V’a kadar olan motorları sürmek için hazırlanmış olan bu motor sürücü kartı iki kanallı olup, kanal başına 2A akım vermektedir.Kart üzerinde L298N motor sürücü entegresi kullanılmıştır.DC motorlardan ayrı olarak step motor kontrolüne de imkan sağlamaktadır. |
|  | QTR-8A Çizgi Sensörü Çizgi izleyen robotlar için yapılmış olan bu sensör kartı 1cm arayla yerleştirilmiş 8 IR LED/fototransistör çifti barındırmaktadır.LED çiftlerinin her biri ayrı birer MOSFET transistörle sürülmektedir ve ek hassasiyet ya da güç tasarrufu için LED’ler kapatılabilir.Kart üzerindeki her sensör ayrı bir analog voltaj çıkışı sağlar.Her bir sensöre bir pull-up direnci bağlanmıştır. |
|  | Pertinaks Prototip devre elemanlarını pertinaks üzerine lehimleyip farklı uygulamalar için kullanabiliriz. |
|  | Jumper Kablo (E-E/D-E) Devre elemanlarının bağlantılarını gerçekleşirmek için kullanabiliriz. |
|  | Tekerlek 3mm, 4mm D tipi şaftlı motorlar ve L tipi plastik redüktörlü motorlara uyumlu şaft adaptörleri ile birlikte gelmektedir. Bu sayede bir çok motor ile birlikte kullanma imkanı sunmaktadır. |
|  | Force Up 12V 600RPM DC Motor . DC 12V’ta 600 RPM hızda dönen redüktörlü motordur. Tork ve hıza bir arada ihtiyaç duyduğunuz projeleriniz için idealdir. Sumo, çizgi izleyen ve arazi robotu gibi projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çalışma Voltajı:9V Maksimum Çalışma Voltajı:12V Devir: 501-1000 Rpm Ağırlık:28gr |
|  | Delikli Metal Sarhoş Teker M4 vida delikleri sayesinde robot gövdelerinize ve farklı ortamlara kolayca sabitlenebilir. Bilye kısmının çapı 14mm, yüksekliği 21mm'dir. Çizgi izleyen robot başta olmak üzere bir çok robot projesinde kullanılabilir. Bilyesi metaldir. |

Devre Tasarımı:

L298N bağlantısı:

QTR8-A bağlantısı:

Siyah Kablo:GND , Kırmızı Kablo: 5V

b.Mekanik Sistem Mimarisinin Tanıtılması:

Robotun dönüşü birbirinden bağımsız çalışan iki motorun arasındaki hız farkıyla sağlanır. Aşağıdaki şemada bu sürüş sisteminin çalışılması gösterilmiştir.

1.QTR-8A Çizgi Sensörü

QTR sensör iç yapısı:

2.L298N Motor Sürücü Kartı:

2 adet H köprüsü bulunur. H köprüsü DC motorun iki yönde de hareket etmesini sağlayan faydalı bir yöntemdir.Bu yöntem için 4 adet transistör kullanılır.Bu entegre içerisinde toplam 15 adet bacak bulunmaktadır.Bunlardan IN1,IN2,OUT1,OUT2,ENA,SENSA A köprüsü için IN3,IN4,OUT3,OUT4,ENB,SENSB B köprüsü içindir.IN1 ve IN2 girişleri 5V’a duyarlı girişlerdir.OUT1 ve OUT2 isminden de anlaşılacağı gibi çıkış işlemleri içindir.

3.Arduino UNO 2560

Özellikler

| Mikrodenetleyici | ATmega328P |
| --- | --- |
| Çalışma Gerilimi | 5V |
| Giriş Gerilimi(önerilen) | 7-12V |
| Dijital I/O Pinleri | - 14 (6 tanesi PWM çıkışı) |
| Analog Giriş Pinleri | 6 |
| Her I/O için Akım | 20mA |
| - 3.3V Çıkış için Akım | - 50 mA |
| EEPROM | - 1 KB (ATmega328P) |
| SRAM | - 2KB(ATMega 328P) |
| Flash Hafıza | - 32 KB (ATmega328P) 0.5 KB kadarı bootloader tarafından kullanılmaktadır |
| Uzunluk | - 68.6 mm |
| Genişlik | 53.4mm |
| Ağırlık | - 25 gr |

UNO R3; üzerinde CH340 USB-Serial dönüştürücüsü bulunduran Arduino'nun son versiyonun klonudur. Orjinal Arduino'dan bir kaç küçük farkı olmasına rağmen ürün kullanımı ve yazılımı bakımından hiç bir fark bulunmamaktadır. Klon Arduino üzerinde orjinalinde olduğu gibi yine ATmega328 işlemcisi bulunmaktadır. Ancak orjinal üründe DIP model, bu üründe ise SMD model bulunmaktadır. Kullanım olarak hiç bir farkı olmadığı için düşük fiyatlı bu ürün gönüş rahatlığı ile tercih edilebilir. Ürün klon olmasına rağmen kristalin yakınında yapılmış olan pin topluluğu(4 x GND, 2 x 5V, 2 x 3.3V, 1 x RX/TX, 1 x SCL/SDA) ve dişi headerların yanına lehimle tutturabileceğiniz harici pin delikleri bulunmaktadır. Bu sayede kullanım açısından ekstra bir kolaylık da sağlanmaktadır. Ürün klon olmasına rağmen kristalin yakınında yapılmış olan pin topluluğu(4 x GND, 2 x 5V, 2 x 3.3V, 1 x RX/TX, 1 x SCL/SDA) ve dişi headerların yanına lehimle tutturabileceğiniz harici pin delikleri bulunmaktadır. Bu sayede kullanım açısından ekstra bir kolaylık da sağlanmaktadır

Güç pinleri:

- VIN:Harici güç kaynağı kullanırken 7-12V arası gerilim giriş pini.

- 5V: Regülatörden çıkan 5V çıkışı verir. Eğer kart sadece USB (5V) üzerinden çalışıyor ise USB üzerinden gelen 5V doğrudan bu pin üzerinden çıkış olarak verilir. Eğer karta güç Vin (7-12V) veya güç soketi (7-12V) üzerinden veriliyorsa regülatörden çıkan 5V doğrudan bu pin üzerinden çıkış olarak verilir.

- 3V: Kart üzerinde bulunan 3.3V regülatörü çıkış pinidir. Maks. 50mA çıkış verebilir.

- GND:Toprak pinleridir.

4.Force Up 12V 600RPM DC Motor

Şekil 8.DC motor

Özellikler:

- Çalışma Voltajı: 9V

- Maks.Çalışma Voltajı: 12V

- Devir: 501-1000 Rpm

- Boşta Çektiği Akım(9V): 100mA

- Zorlanma Akımı(9V): 1.3A

PID

Şekil 9: PID kontrol Diyagramı

PID,Oransal İntegral Türev için kullanılan bir kısaltmadır.En genel tanımıyla bir kontrol geri bildirim mekanizmasıdır.PID yönteminin en temel amacı hatayı minimize etmek,en aza indirmektir.PID kontrolünü uygulamak ve kavramak oldukça zordur. PID kontrolünde öncelikle hata tanımlaması yapılmalıdır.Hata ise referans değere olan uzaklık olarak tanımlanabilir.Açıklamak gerekirse;

Referans=İstenilen değer

Gelen=Şuan ki Konum

HATA=Referans-Gelen

Oransal Terim(P):

Oransal terim, sistemden gelen hatayı bir katsayı ile çarparak hatayı küçültmeyi  hedefler. Bozucu etkileri de mevcuttur.Projemizin yazılım kısmında oldukça ağırlık verdiğimiz PID kontrolünde deneme ve test aşamasında bu katsayıya büyük bir değer vermemiz gerektiğini anladık.

P=Kp*HATA

Integral Terimi(I):

Integral hatanın alanını bulmak anlamına gelir. Integralin çok yükselmesini önlemek için sınırlandırmak gereklidir. Sürekli toplandığı için integral çok artarsa tekrar azalmasını beklemek zaman alır. Bu yüzden integrali sınırlamak sistemin çabuk toparlamasını sağlayacaktır.

I = I + (Ki * HATA * dt)

dt: PID fonksiyonuna her girdiğinde geçen zaman.

Türev Terimi(D):

Türev sistemdeki iki örnek arasındaki zamanı hesaplar.Eğer hatada bir değişim olmadıysa türev sıfır olur.

EHata=Bir önceki hatanın değeri

HD=HATA-EHata

D=(Kd*HD)/dt

PID Algoritması

Kp , Ki ve Kd katsayılarından oluşur.Bu katsayılar deneme yanılma yöntemiyle bulunur. Yapacağınız sistemde optimum katsayıları bulmak için değerde değişiliklik yapıp sistemi gözlemlemeniz gerekmektedir.

HATA = Referans - Gelen

HD = HATA - EHata

P = Kp * Hata

I = I + (Ki * HATA* dt)

D = (Kd * HD)/dt

PID = P + I + D

EHata = Hata

4.Yazılım Yapısın

a.Algoritmik olarak:

Eğer çizgi izleyenin konumu 500 değerinden küçükse sağ motorumuz 80 hızıyla sol motorumuz 30 hızıyla gidecek.

Eğer çizgi izleyenin konumu 1000 değerinden küçükse sağ motorumuz 100 hızıyla sol motorumuz 50 hızıyla gidecek.

Eğer çizgi izleyenin konumu 1500 değerinden küçükse sağ motorumuz 120 hızıyla sol motorumuz 70 hızıyla gidecek.

Eğer çizgi izleyenin konumu 2000 değerinden küçükse sağ motorumuz 140 hızıyla sol motorumuz 90 hızıyla gidecek.

Eğer çizgi izleyenin konumu 2500 değerinden büyük 3000 değerinden küçükse her iki motor 160 hızıyla gidecek.

Eğer çizgi izleyenin konumu 3500 değerinden küçükse sağ motorumuz 90 hızıyla sol motorumuz 140 hızıyla gidecek.

Eğer çizgi izleyenin konumu 4000 değerinden küçükse sağ motorumuz 70 hızıyla sol motorumuz 120 hızıyla gidecek.

Eğer çizgi izleyenin konumu 4500 değerinden küçükse sağ motorumuz 50 hızıyla sol motorumuz 100 hızıyla gidecek.

Eğer çizgi izleyenin konumu 5000 değerinden küçükse sağ motorumuz 30 hızıyla sol motorumuz 80 hızıyla gidecek.

b:Kod yapısı:

#include <QTRSensors.h>

#define NUM_SENSORS  6

#define EMITTER_PIN 8

#define PWMb 10

#define b1 7

#define b2 8

#define PWMa 9

#define a1 6

#define a2 5

QTRSensorsAnalog qtrrc((unsigned char[]) {  A0, A1, A2, A3, A4, A5 } , NUM_SENSORS, EMITTER_PIN);

unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS];

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(a1, OUTPUT);

pinMode(a2, OUTPUT);

pinMode(PWMa, OUTPUT);

pinMode(b1, OUTPUT);

pinMode(b2, OUTPUT);

pinMode(PWMb, OUTPUT);

int i;

for (int i = 0; i < 250; i++)

{

qtrrc.calibrate();

delay(10);

}

delay(100);

}

void loop()

{

unsigned int sensors[6];

int position = qtrrc.readLine(sensors);

Serial.println(position);

if(position<500)

{

digitalWrite(a1, HIGH);

digitalWrite(a2, LOW);

analogWrite(PWMa,80);

digitalWrite(b1, HIGH);

digitalWrite(b2, LOW);

analogWrite(PWMb,30);

}

else if(position<1000)

{

digitalWrite(a1, HIGH);

digitalWrite(a2, LOW);

analogWrite(PWMa,100);

digitalWrite(b1, HIGH);

digitalWrite(b2, LOW);

analogWrite(PWMb,50);

}

else if(position<1500)

{

digitalWrite(a1, HIGH);

digitalWrite(a2, LOW);

analogWrite(PWMa,120);

digitalWrite(b1, HIGH);

digitalWrite(b2, LOW);

analogWrite(PWMb,70);

}

else if(position<2000)

{

digitalWrite(a1, HIGH);

digitalWrite(a2, LOW);

analogWrite(PWMa,140);

digitalWrite(b1, HIGH);

digitalWrite(b2, LOW);

analogWrite(PWMb,90);

}

else if(position>2500 || position<3000)

{

digitalWrite(a1, HIGH);

digitalWrite(a2, LOW);

analogWrite(PWMa,160);

digitalWrite(b1, HIGH);

digitalWrite(b2, LOW);

analogWrite(PWMb,160);

}

else if(position<3500)

{

digitalWrite(a1, HIGH);

digitalWrite(a2, LOW);

analogWrite(PWMa,90);

digitalWrite(b1, HIGH);

digitalWrite(b2, LOW);

analogWrite(PWMb,140);

}

else  if(position<4000)

{

digitalWrite(a1, HIGH);

digitalWrite(a2, LOW);

analogWrite(PWMa,70);

digitalWrite(b1, HIGH);

digitalWrite(b2, LOW);

analogWrite(PWMb,120);

}

else if(position<4500 )

{

digitalWrite(a1, HIGH);

digitalWrite(a2, LOW);

analogWrite(PWMa,50);

digitalWrite(b1, HIGH);

digitalWrite(b2, LOW);

analogWrite(PWMb,100);

}

else if(position<5000 )

{

digitalWrite(a1, HIGH);

digitalWrite(a2, LOW);

analogWrite(PWMa,30);

digitalWrite(b1, HIGH);

digitalWrite(b2, LOW);

analogWrite(PWMb,80);

}

}

SONUÇ

1.Bilgi Düzeyine Katkıları:

Herşeyden önce proje yönetiminin nasıl olması gerektiğini ve projenin sunumunun nasıl yapılması gerektiğini öğrendik. 4 Haftalık süreçte birçok devre elemanının kullanımıyla ilgili tecrübeler edindik.Devrenin kurulumu,gerekli kodlamanın yapılması, devrelerin şematik olarak gösterilmesi, fritzing, proteus kullanımı ve daha birçok konuda bilgi edindik. Bir robotun elektonik ve mekanik tasarımının nasıl olması gerektiğini öğrendik ve yaptığımız yanlışlar ile tasarım aşamasında yapılmaması gerekenleri farkettik.

PID kontrolü konusuna yoğunlaştık. Hata oranını minimize ederek, robotun sorunsuz bir şekilde çizgiyi tam anlamıyla takip etmesi için araştırmalar yapıp Kp, Kd ve Ki değerlerine deneme ve yanılma yöntemiyle uygun katsayıları bulmaya çalıştık.Bizi en zorlayan kısım PID kontrolü ve robotun çizgi takip işlemini gerçekleştirirken hız ve açısal konumunun ayarlanması oldu. Test aşamasında gördüğümüz hatalarımızı düzelttik. 1.Proje sayesinde devre tasarımında devre elemanlarının zarar görmemesi için yapılması gerekenleri devre tasarımının nasıl olması gerektiğini ve bağlantıları öğrendik.

2.Teknolojik Katkıları:

Çizgi izleyen robotlar günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte endüstriyel alanda bir süredir kullanılmaktadır.Genellikle lojistik ve otomasyon bölümleri içerisinde oldukça gereksinim duyulan niteliksiz insan gücü ile yapılan taşıma işlemlerini bir süredir çizgi izleyen robotlar yapmaya başlamışlardır.Günümüzde bu kadar yaygın olarak kullanılan çizgi takip eden robot tasarımını gerçekleştirmiş olmamız bize iş hayatımızda kazanım olarak döneceğini ve bizim için önemli bir tecrübe,deneyim olduğunu düşünüyoruz.

3.Ekip Çalışması Katkıları:

Ekip çalışmasının bize kattıkları:

- Her grup elemanının teknik bilgisini geliştirdi. konuya bütünlük açısından bakmamıza yardımcı oldu

- Proje çalışanların sorun çözme alışkanlığını geliştirdi.

- Çalışanların birbiriyle iletişim alışkanlıklarını geliştirdi.

- Ekip, bir kişinin tek başına üretebileceğinden daha fazla fikir üretebilir ve çözüm önerisi geliştirebilir.Yani; bir kişinin çözüm üretmesinin zor olduğu durumlarda ekip olarak çalışmanın faydalı olduğunu gördük.

- Yanlış karar verme ve yanlış uygulama riski ekip çalışması ile en aza indirgenmiş oldu.

4.Aksayan Yönler:

Projeyi gerçekleştirirken karşılaştığımız sorunlar:

- PID Kontrolü:Kp,Kd,Ki katsayılarına uygun değerleri bulmakta zorluk çektik.Verilen yanlış değerlerden dolayı robotun dönme açısının doğru olmadığını farkettik.Bu konuyla ilgili birçok araştırma yaparak sorunu çözmeye çalıştık.

- Devre Tasarımının Çizimi(Fritzing,Proteus,Circuits ):Devre tasarımının çiziminde yaşanılan aksaklık; kullandığımız devre elemanlarının fritzing ve proteus gibi devre tasarımı programlarında bulunmaması.Çözüm olarak paint ile devre tasarımını gerçekleştirdik.

5.Görüş ve Öneriler:

Bu proje elektronik ve mekanik iki kısım bulunmaktadır ve aynı zamanda bu iki kısmın birbirleriyle uyumu açısından irdelendiğinde hem teoride hem uygulamada proje grubumuza birçok bilgi birikimi sağlamıştır. Edindiğimiz bu bilgiler sayesinde yapacağımız diğer projelerde daha başarılı olacağımıza inanıyoruz.Çizgi takip eden robotumuzu daha fazla geliştirebiliriz. (ultrasonik mesafe sensörü ile mesafe algılamayı sağlamak,bluetooth ile kablosuz haberleşmeyi sağlamak ve daha birçok devre elemanı ekleyerek)